1  Zone de départ :

| Superficie (en plan) de la zone connue n1.1 : |  |  | Longueur parcourue (sur projection hori-zontale), de la limite sup. à la limite inf. de la zone n1.2 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Sd, en ha |  | Qualificatif | Valeur, Lh-d, en m |
| très petite | Sd ≤ 0,5 ha |  | très petite | Lh-d ≤ 80 m |
| petite | 0,5 < Sd ≤ 2 |  | petite | 80 < Lh-d ≤ 200 |
| moyenne | 2 < Sd ≤ 10 |  | moyenne | 200 < Lh-d ≤ 300 |
| grande | 10 < Sd ≤ 30 |  | grande | 300 < Lh-d ≤ 500 |
| très grande | 30 < Sd |  | très grande | 500 < Lh-d |

| Altitude initiale (max) de la zone connue n1.3 : |  |  | Dénivelée Dd, entre le sommet et le bas n1.4 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Ad, en m (~45° Latitude) |  | Qualificatif | Valeur, Dd, en m |
| très basse | Ad ≤ 1500 m |  | très faible | Dd ≤ 100 m |
| basse | 1500 < Ad ≤ 1800 |  | faible | 100 < Dd ≤ 200 |
| moyenne | 1800 < Ad ≤ 2200 |  | moyenne | 200 < Dd ≤ 300 |
| haute | 2200 < Ad ≤ 2500 |  | forte | 300 < Dd ≤ 450 |
| très haute | 2500 < Ad |  | très forte | 450 < Dd |

| Pente moyenne de la zone connue n1.5 : |  |  | Pente « maxi » (sur D ≈ de 30 à 50 m) n1.6 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, φd-moy, en °, en % |  | Qualificatif | Valeur, φd-max, en °, en % |
| très faible | φd-moy < 60% ≈ 31° |  | très faible | φd-max < 70% ≈ 35° |
| faible | 60% ≤ φd-moy < 70% ≈ 35° |  | faible | 70% ≤ φd-max < 85% ≈ 40,4° |
| moyenne | 70% ≤ φd-moy < 85% ≈ 40,4° |  | moyenne | 85% ≤ φd-max < 100% ≈ 45° |
| forte | 85% ≤ φd-moy < 100% = 45° |  | forte | 100% ≤ φd-max < 120% ≈ 50,2° |
| très forte | 100% ≤ φd-moy |  | très forte | 120% ≤ φd-max |

| Digitation de la zone connue n1.7 : |  |  | n1.8 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur [-] |  | Qualificatif |  |
| très faible | Entaille négligeable dans ligne sup. |  |  |  |
| faible | 1 entaille à 20 < D ≤ 50m |  |  |  |
| moyenne | 1 entaille à D > 50m |  |  |  |
| forte | 1 < nb entailles à D > 50m ≤ 3 |  |  |  |
| très forte | nb entailles à D > 50m > 3 |  |  |  |

Zone de départ possible au-dessus de celle du passé, ou latérale et connectable à celle du passé

| Superficie (en plan) de la zone reconnue n1.11 : |  |  | Longueur parcourue (sur projection hori-zontale), de la limite sup. à la limite inf. de la zone n1.12 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Ssup, en ha |  | Qualificatif | Valeur, Lh-dsup, en m |
| très petite | Ssup ≤ 0,25 ha |  | très petite | Lh-dsup ≤ 50 m |
| petite | 0,25 < Ssup ≤ 1 |  | petite | 50 < Lh-dsup ≤ 130 |
| moyenne | 1 < Ssup ≤ 5 |  | moyenne | 130 < Lh-dsup ≤ 200 |
| grande | 5 < Ssup ≤ 15 |  | grande | 200 < Lh-dsup ≤ 350 |
| très grande | 15 < Ssup |  | très grande | 350 < Lh-dsup |

En italique : non établi, non assuré, non calé : en forte évolution

| Altitude initiale (max) de la zone n1.13 : |  |  | Dénivelée Dd, entre le sommet et le bas n1.14 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Asup, en m (~45° Latitude) |  | Qualificatif | Valeur, Dsup , en m |
| très basse | Asup ≤ 1500 m |  | très faible | Dsup ≤ 100 m |
| basse | 1500 < Asup ≤ 1800 |  | faible | 100 < Dsup ≤ 200 |
| moyenne | 1800 < Asup ≤ 2200 |  | moyenne | 200 < Dsup ≤ 300 |
| haute | 2200 < Asup ≤ 2500 |  | forte | 300 < Dsup ≤ 450 |
| très haute | 2500 < Asup |  | très forte | 450 < Dsup |

| Pente moyenne de la zone |  |  | Pente « maxi » (sur D ≈ de 30 à 50 m) n1.15 : n1.16 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, φsup-moy, en °, en % |  | Qualificatif | Valeur, φd-max, en °, en % |
| très faible | φsup-moy < 60% ≈ 31° |  | très faible | φsup-max < 70% ≈ 35° |
| faible | 60% ≤ φsup-moy < 70% ≈ 35° |  | faible | 70% ≤ φsup-max < 85% ≈ 40,4° |
| moyenne | 70% ≤ φsup-moy < 85% ≈ 40,4° |  | moyenne | 85% ≤ φsup-max < 100% ≈ 45° |
| forte | 85% ≤ φsup-moy < 100% = 45° |  | forte | 100% ≤ φsup-max < 120% ≈50,2° |
| très forte | 100% ≤ φsup-moy |  | très forte | 120% ≤ φsup-max |

2  Zone de d’écoulement :

| Superficie (en plan) de la zone connue n2.1 : |  |  | Longueur parcourue (sur projection hori-zontale), de la limite sup. à la limite inf. de la zone n2.2 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Se, en ha |  | Qualificatif | Valeur, Lh-e, en m |
| très petite | Se ≤ 0,25 ha |  | très petite | Lh-e ≤ 250 m |
| petite | 0,25 < Se ≤ 1 |  | petite | 250 < Lh-e ≤ 600 |
| moyenne | 1 < Se ≤ 5 |  | moyenne | 600 < Lh-e ≤ 1000 |
| grande | 5 < Se ≤ 15 |  | grande | 1000 < Lh-e ≤ 1400 |
| très grande | 15 < Se |  | très grande | 1400 < Lh-e |

| Altitude initiale de la zone n2.3 : |  |  | Dénivelée De, entre le sommet et le bas n2.4 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Ae , en m |  | Qualificatif | Valeur, De, en m |
| très basse | Ae ≤ 1300 m |  | très faible | De ≤ 150 m |
| basse | 1300 < Ae ≤ 1600 |  | faible | 100 < De ≤ 350 |
| moyenne | 1600 < Ae ≤ 2000 |  | moyenne | 250 < De ≤ 600 |
| haute | 2000 < Ae ≤ 2300 |  | forte | 500 < De ≤ 850 |
| très haute | 2300 < Ae |  | très forte | 1000 < De |

| Pente moyenne de la zone n2.5 : |  |  | Pente « maxi » (sur D ≈ de 30 à 50 m) n2.6 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, φe, en °, en % |  | Qualificatif | Valeur, φd-max, en °, en % |
| très faible | φe < 40% ≈ 21,8° |  | très faible | φsup-max < 70% ≈ 35° |
| faible | 35% ≤ φe < 50% ≈ 26,6° |  | faible | 70% ≤ φsup-max < 85% ≈ 40,4° |
| moyenne | 45% ≤ φe < 60% ≈ 31,0° |  | moyenne | 85% ≤ φsup-max < 100% ≈ 45° |
| forte | 55% ≤ φe < 70% ≈ 35,0° |  | forte | 100% ≤ φsup-max < 120% ≈50,2° |
| très forte | 65% ≤ φe |  | très forte | 120% ≤ φsup-max |

avec dépôt significatif (>10 cm) de neige écoulée

3  Zone de d’arrêt :

| Superficie (en plan) de la zone n3.1 : |  |  | Longueur parcourue (sur projection hori-zontale), de la limite sup. à la limite inf. de la zone n3.2 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Sa, en ha |  | Qualificatif | Valeur, Lh-a, en m |
| très petite | Sa ≤ 0,25 ha |  | très petite | Lh-a ≤ 150 m |
| petite | 0,25 < Sa ≤ 1 |  | petite | 150 < Lh-a ≤ 350 |
| moyenne | 1 < Sa ≤ 5 |  | moyenne | 350 < Lh-a ≤ 550 |
| grande | 5 < Sa ≤ 15 |  | grande | 550 < Lh-a ≤ 800 |
| très grande | 15 < Sa |  | très grande | 800 < Lh-a |

| Altitude minimale* connue de la zone n3.3 : |  |  | Dénivelée Da, maxi connue n3.4 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Aam, en m |  | Qualificatif | Valeur, Da, en m |
| très basse | Aam ≤ 900 m |  | très faible | Da ≤ 20 m |
| basse | 900 < Aam ≤ 1200 |  | faible | 20 < Da ≤ 50 |
| moyenne | 1200 < Aam ≤ 1500 |  | moyenne | 50 < Da ≤ 90 |
| haute | 1500 < Aam ≤ 1800 |  | forte | 90 < Da ≤ 120 |
| très haute | 1800 < Aam |  | très forte | 120 < Da |

* S’il y a contre-pente : renseigner de plus l’altitude d’arrêt maxi (la plus haute) sur le versant opposé

| Pente moyenne** de la zone connue n3.5 : |  |  | Contre-pente : dénivelée n3.6 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, φa-moy, en °, en % |  | Qualificatif | Valeur, Da-ct, en m |
| très faible | φa-moy < 10 % ≈ 5,7° |  | Nulle à très faible | ≤ rive opposée du cours d’eau |
| faible | 10 % ≤ φa-moy < 15 % ≈ 8,5° |  | faible | 2 < Da-ct ≤ 5 |
| moyenne | 15 % ≤ φa-moy < 25 % ≈ 14,0° |  | moyenne | 5 < Da-ct ≤ 10 |
| forte | 25 % ≤ φa-moy < 35 % ≈ 19,3° |  | forte | 10 < Da-ct ≤ 25 |
| très forte | 35 % ≤ φa-moy |  | très forte | 25 < Da-ct |

** S’il y a contre-pente : jusqu’à l’altitude minimale connue (la plus basse) et renseigner en plus la valeur de cette contre-pente moyenne

4  Dans chaque zone :

| Exposition au soleil (hémisphère Nord) n4.1 : |  |  |  | Rugosité du sol n4.2 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Ed, [-] |  |  | Qualificatif | Valeur, Ra, [-] |
| très petite |  | Nord-(Ouest à Est) |  | très faible | (Glacier) - Rocher lisse |
| petite |  | Est |  | faible | Éboulis fin - Pelouse |
| moyenne |  | Ouest |  | moyenne | Gros éboulis - Banquettes étroites |
| grande |  | Sud-Est |  | forte | Arbustes - Terrasses - Haies |
| très grande |  | Sud à Sud-Ouest |  | très forte | Forêt - Banquettes larges - Constructions |

| Allure de l’emprise, en long / médiane (site : L curviligne / distance droite) n4.3 : |  |  | Allure de l’emprise, en travers / maximale (avalanche : L: largeur / E: épaisseur) n4.4 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, All(d/e/a)-l, [-] |  | Qualificatif | Valeur, All(d/e/a)-t, [-] |
| Convexe fort | 1.075 ≤ All(d/e/a)-l |  | Couloir fermé | All(d/e/a)-t ≤ 5 |
| Convexe faible | 1.025 < All(d/e/a)-l ≤ 1.075 |  | Couloir | 5 < All(d/e/a)-t ≤ 15 |
| Plan | All(d/e/a)-l ≤ 1.025 |  | Bordure molle | 15 < All(d/e/a)-t ≤ 20 |
| Concave | Sens opposé à la convexité |  | Versant | 20 < All(d/e/a)-t ≤ 25 |
| Irrégulier/ Ressaut/ Inversé | Sinuosité sur profil : ≥ moyenne |  | Versant ouvert | 25 < All(d/e/a)-t |

| Sinuosité2 en travers (L curviligne / distance d) n4.5 : |  |  | n4.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, σe, [-] |  | Qualificatif |  |
| très faible | σe ≤ 1.025 |  |  |  |
| faible | 1.025 < σe ≤ 1.075 |  |  |  |
| moyenne | 1.075 < σe ≤ 1.15 |  |  |  |
| forte | 1.15 < σe ≤ 1.25 |  |  |  |
| très forte | 1.25 < σe |  |  |  |

5  Ensemble du site :

| Superficie totale concernée n5.1 : (Σ départ, écoulement, arrêt) |  |  | Longueur parcourue (sur projection hori-zontale), de la limite sup. de départ à la limite inf. d’arrêt n5.2 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, St, en ha |  | Qualificatif | Valeur, Lh-t, en m |
| très petite | St ≤ 1 ha |  | très petite | Lh-t ≤ 500 m |
| petite | 1 < St ≤ 4 |  | petite | 500 < Lh-t ≤ 1200 |
| moyenne | 4 < St ≤ 15 |  | moyenne | 1200 < Lh-t ≤ 1800 |
| grande | 15 < St ≤ 60 |  | grande | 1800 < Lh-t ≤ 2600 |
| très grande | 60 < St |  | très grande | 2600 < Lh-t |

| Rapport de superficies Rs, n5.3 : zone de départ / zone d’arrêt |  |  | Dénivelée Dt, comprise entre le sommet zone de départ et inf. zone arrêt (/objectif à protéger) n5.4 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur [-] |  | Qualificatif | Valeur, en m |
| très faible | Rs ≤ 1,0 |  | très faible | Dt ≤ 250 m |
| faible | 1,0 < Rs ≤ 2,0 |  | faible | 250 < Dt ≤ 600 |
| moyen | 2,0 < Rs ≤ 3,0 |  | moyenne | 600 < Dt ≤ 1000 |
| fort | 3,0 < Rs ≤ 4,0 |  | forte | 1000 < Dt ≤ 1400 |
| très fort | 4,0 < Rs |  | très forte | 1400 < Dt |

| Pente moyenne φt-moy, comprise entre le sommet de la zone de départ et l'objectif à protéger n5.5 : |  |  | Angle global de pente, vers départ, depuis le « point de décélération » φ = 10° n5.6 : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, en °, en % |  | Qualificatif | Valeur, φt en ° |
| très faible | φt-moy < 40 % ≈ 21,8° |  | très faible | φt ≤ 20° |
| faible | 35 % ≤ φt-moy < 50 % ≈ 26,6° |  | faible | 20° ≤ φt < 25° |
| moyenne | 45 % ≤ φt-moy < 60 % ≈ 31,0° |  | moyen | 25° ≤ φt < 30° |
| forte | 55 % ≤ φt-moy < 70 % ≈ 35,0° |  | fort | 30° ≤ φt < 35° |
| très forte | 65 % ≤ φt-moy |  | très fort | 35° ≤ φt |

| Type de profil en long global, médian de l’emprise, (site : L curviligne / distance droite) n°5.7 : |  |  | Sinuosité2 en travers n5.8 : (L curviligne / distance droite) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificatif | Valeur, Allt-l, [-] |  | Qualificatif | Valeur, σt, [-] |
| Convexe fort | 1.075 ≤ |  | très petite | σt ≤ 1.025 |
| Convexe faible | 1.025 < ≤ 1.075 |  | petite | 1.025 < σt ≤ 1.075 |
| Plan | ≤ 1.025 |  | moyenne | 1.075 < σt ≤ 1.15 |
| Concave | Sens opposé à la convexité |  | grande | 1.15 < σt ≤ 1.25 |
| Irrégulier/ Ressaut/ Inversé | Sinuosité sur profil : ≥ moyenne |  | très grande | 1.25 < σt |

-----------------------